Подключение компа к автомобилям Toyota по протоколу OBD1 (1992…97 г.в.)

Ссылки

http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1145&postdays=0&postorder=asc&start=0
http://clubcaribov.info/forum/topic.php?forum=27&topic=55&v=l#1297686887   от сюда взята эта схема

http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=1145&start=175
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=1145&start=175 сайт как сделать самому шнурок от самсунга узб на ком порт

http://www.corolla.ws/forum/showthread.php?t=11092  расшифровка кода диагностики

http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=1968&start=225  сюда кидают графики диагностики 

http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=1145  сама программа диагностики и работа ее

http://forums.drom.ru/gt-forum/t1151163641-p8.html#post1072999614 на дроме

http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=3124&highlight=%C4%CF%C4%C7 регулировка УОЗ и ДПЗД

http://diagnost-info.ru/chiptuning/ диагностика

http://ifolder.ru/22393956/ ссылка для скачивания картестера
http://maxmotors.info/LIB/repair/o2sensoramerican/ кислородный датчик 
ДИАГНОСТИКА ДВИГАТЕЛЯ TOYOTA
Итак, вам понадобится:
- Машина!
- Ноутбук с частотой процессора не ниже 1 ГГц (либо обычный ПК, но с оооочень длинным шнуром до домашней розетки)
- Если на буке (ПК) - есть COM-порт - суперррр, если нет - Переходник - COM->USB (около 300р) (плюс впаивание кондёрчика (далее по фоткам)) [image: image1.jpg]



- Кабель для соединения с разъёмом диагностики автомобиля.
Кабель представляет из себя два провода, конденсатор 1,5-3,3 нФ и штекер com-порта ("мама"). Первый провод соединяет между собой контакты Te2 и E1 в диагностическом разъёме и 5 вывод com-порта.
Второй провод соединяет контакт Vf1 диагностического разъёма с 6 выводом порта.
Между этими проводами припаивается конденсатор.
- Дистрибутив №1 (если нет COM-порта - для того чтобы комп нашел COM-порт через USB)
- Дистрибутив №2 - собственно сам картестер - базовый или - доработанная 

и должно получиться вот такое вот добро:
схема припаивания COM-порта и конденсатора
[image: image2.jpg]COMport

pasbém DIAGNOSIS

L Vit

3,340 (nF)

E1

Te2

Te(MoxeT nproawTcs)




должно получиться примерно так
[image: image3.jpg]



Рисунок 1
[image: image4.jpg]



желательно кабель на Vf1 - сделать длиннее - чтобы было ясно, куда что пихать либо красным, как на фото
[image: image5.jpg]



[image: image6.jpg]




5 конт. COM порта E1, Te2 (Te1)





Емкость 1,5-3,3nf





Красный провод Vf1. 6 конт. COM порта





Красный провод Vf1 6 конт COM


























